UAB “ ESKALADA” IR KO

UAB „ESKALADA“ir Ko

Įmonės kodas – 172771696

PVM mokėtojo kodas  – LT727716917

Sugintų g. 5,  Nemakščių mstl., LT-60382 Raseinių raj.

El. paštas – eskalada.ko@gmail.com

Tel.: 8 699 55854

MOBILIOS KARKASINĖS PIRTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirtys – Džiazas, Sodyba

Karkasinės pirties statyba panaši į karkasinio gyvenamojo namo statybą. Šių pirčių stogas grindys ir sienos apšiltintos 10 cm stiklo vata. Sienos iš vidaus iškaltos lapuočio dailylentėmis (liepa arba drebulė), išorinė siena iš spygliuočių dailylenčių (eglė arba pušis).

1. Malkinė arba elektrinė krosnelė pasirinktai, pakura pirties zonoje arba priepirtyje.

2. Vandens bakelis iš nerūdijančio plieno 22/30 l (pasigamina karštas vanduo)

3. Kamino komplektas

4. Pirties akmenys

5. Pamatų pavaža

6. Pirties vidus impregnuotas specialiais pirčių spa aliejais

7. Pirtis iš lauko impregnuota impregnantais, apsaugančiais nuo oro sąlygų, spalva pagal pageidavimą

8. Priepirtyje stalas ir suolai/daiktadėžės

9. Ventiliacijos angos

10. Medinis kubiliukas vandens apsipylimui ar vantoms

11. Elektros įvado vietą pasirenka klientas, sumontuoti jungtukai, rozetės, vidaus bei lauko šviestuvai

12. Lauko durys pasirinktinai – medinės klasikinio tipo su nedideliu stikleliu arba vitrininės su aliuminiais arba plastikiniais durų rėmais,  (matmenis pasirenka klientas)

13. Durys įeiti į pirties zoną stiklinės

14. Grindų grotos pirties zonoje

15. Pirties zonoje langas/langai pagal pasirinkimą – nedidelis atidaromas/didelis ar vidutinio dydžio panoraminis langas pagal pasirinktus matmenis. Stiklai grūdinti, atsparūs karščiui, tonuoti.

16. Langai priepirtyje pagal pasirinkimą – nedidelis atidaromas/didelis ar vidutinio dydžio panoraminis langas pagal pasirinktus matmenis.

17. Cinkuotos juostos  pirties suveržimui

18. Dušo kabinos įrengimas, jeigu klientas pageidauja

19. Stogo danga (čerpelės) pasirinktos spalvos

Sienų struktūra:

- Siena iš lauko pusės priepirčio zonoje – spygliuočių dailylentės, tarpinės, difuzinė plėvelė, vata 10 cm, lapuočių arba spygliuočių dailylentės.

- Siena iš lauko pusės pirties zonoje - spygliuočių dailylentės, difuzinė plėvelė, vata 10 cm, šilumą atspindinti plėvelė, tarpinės, lapuočių dailylentės.

- Stogas iš lauko pusės priepirčio zonoje – stogo danga, OSB plokštė, tarpinės, difuzinė plėvelė, stiklo vata 10 cm, spygliuočių arba lapuočių dailylentės.

- Stogas iš lauko pusės pirties zonoje - stogo danga, OSB plokštė, tarpinės, difuzinė plėvelė, stiklo vata 10 cm, šilumą atspindinti plėvelė, spygliuočių arba lapuočių dailylentės.

- Grindys priepirčio zonoje – juodgrindės, stiklo vata 10 cm, grindinės lentos

- Grindys pirties zonoje – grindinės lentos

Lapuočio mediena – liepa, drebulė, juodalksnis

Spygliuočių mediena – eglė, pušis

- PIRČIŲ STRUKTŪRA

Atkreipkite dėmesį į unikalią ir itin patvarią sienų struktūrą: pagrindinė pirčių siena gaminama iš spygliuočio medienos. Iš lauko pusės nuo pagrindinės sienos yra 3 cm orSienųo tarpas, OSB plokštė ir tik tada klijuojama stogo danga. Vidus iškaltas Sliepos,